# 附件：采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商应根据自身实际情况响应竞争性谈判文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料。技术支持资料以货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或竞争性谈判文件中允许的其他形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5.采购内容所属行业：  工业

一、采购项目需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线微震车辆人员藏匿检查系统一项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线微震车辆人员藏匿检查系统（生命探测仪系统） | 1 | 套 | 车辆出入检查管理系统配置： 一、功能要求 1、车辆内部藏匿有人时，藏匿者的心脏会产生有节律的跳动，此震动会传递到车辆的悬挂、车厢底部等位置，通过连接传感器和被测车辆，将此震动采集并通过无线数据传递回数据分析设备，软件进行分析。分析软件运算范围精确集中在心脏跳动的频率范围内，以这种震动分析为基础，在显示终端上可明确显示是否有人存在，并伴随声音报警。 二、工业级计算机: 1、工业级 硬盘：SSD 500GB+HDD 1T以上 ；处理器：四核2.0GhZ或以上；内存：16G或以上；具备USB、COM、TCP/IP、VGA接口； 三、触摸屏: 1、尺寸：21寸或以上红外触摸屏； 2、温度：使用中：-20度至50度，非使用中：-20度至60度，湿度：5%-90%。 四、核心处理软件: 1、检测及报警功能：通过传感器对车辆据进行采集、分析，将测试结果显示在显示器上。要求测试结果明确、清晰，并同时伴有声音报警。 ▲2、检测时间：标准检查时间6s-60s可调。（请提供满足此功能第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 3、环境分析功能：地面传感器和环境传感器可根据周围情况实时采集地面与环境情况，且通过“好、中、差”显示。 ▲4、车型选择功能：可在检查界面选择车型，车型包括微型、轻型、重型、自定义。（请提供满足此功能第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 5、自我诊断功能：系统具有诊断功能，可对充电、检测、信号等进行自我诊断。 6、结果导出功能：系统可将统计报表导出。 ▲7、多车校测功能：系统支持同时检测车辆≥6台。（请提供满足此功能第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 五、感应采集主机（嵌入数据预处理系统） 1、精确采集规定范围内的有效连续震动频率。 2、信号转换功能：把模拟信号转换为数字信号。数字化处理检测结果，使其以固定的方式输出。 六、接地感应器 1、机械式震动传感器数量：≥1个机械式震动传感器；安装采用平置或者预埋方式； 2、防水/防尘等级：IP68或以上。 七、车辆感应器 1、无线车辆传感器数量：≥6个机械式震动传感器；安装采用磁铁吸附式；支持水平吸附检测。 ▲2、无线传感器和设备信号传输距离不低于330m。（请提供满足此功能第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 3、防水/防尘等级：IP68或以上。 八、报警声级 ▲1、报警声音≥104dB(A）。（请提供满足此功能第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 九、机柜 1、机柜尺寸：整机尺寸不超过65cm长×55cm宽×145cm高。 十、工业空调 1、给设备降温的装置，用于冷却电器元件消耗电能发出的热量，从而保证电器元件的在户外及高温情况下仍能正常使用，提高电气元件的可靠性和寿命。制冷方式：风冷，制冷量：320W，温控范围：22-38℃。 |  |  |
| 2 | 执法记录仪 | 3 | 个 | 1、设备采用一体式设计，具备约2.4英寸电容触摸屏，支持4G全网通，支持APN，可手动设置APN参数，支持WIFI功能。 2、执法记录仪可通过内置北斗或GPS模块接收卫星数据提供定位信息，并可通过北斗或GPS校准时间。 3、外壳防护等级：设备防护等级应符合或优于GB4208-2008中IP67（防尘防水等级）的要求。 4、夜视功能：在开启夜视功能后，可看清距离不低于3m的人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围≥3m处应覆盖摄录画面70%以上面积。 5、充电功能：设备标配专用适配器、USB接口充电，支持车载充电。 6、电池工作时间：采用内置可更换电池，单块电池能支持执法记录仪连续录像时间≥8h，待机≥24h。 7、设备开机后自动进入取景预览模式，按下相应键，设备能自动开始记录视音频信息，按下停止键，停止记录并保存记录内容。 8、具有省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态。 9、具有电池欠压、存储溢出报警功能，电池欠压报警后电池剩余容量能保证设备正常摄录不少于5min，但不超过30min。 10、支持存储日志、图片、视音频信息，可对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未经授权的设备删除和覆盖，编码视频流应有防篡改、防非法复制等认证措施，以保证原始数据的完整性，重启后已保存的数据不应丢失或损坏。 11、支持以时间等方式浏览和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息。回放时，数字音频相对视频图像不应存在明显的滞后或超前，音视频信号的失步时间应小于或等于1s。 12、设备的摄像头水平视场角≥90°，分辨率几何失真≤20%。 13、支持设置编码格式为H.265，具有数字变倍功能，支持1～16倍放大，设备分辨率为1080P，码率为2Mbps，连续录像≥1小时，录像文件≤1GB，设备分辨率为720p，码率为1Mbps，连续录像≥1小时，录像文件≤500MB。 14、支持长条形背夹和磁吸式背夹两种安装方式，具有实体触摸按键。 15、最大记录间隔：视频记录采用自动分段方式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s。 16、存储介质容量：支持TF卡扩容，最大可扩展至128G。 17、支持屏幕亮度调节功能。具有连拍功能，连拍张数支持5、10、15、20、25、30等可选。 |  |  |
| 3 | 车载摄像机 | 1 | 台 | 1、最低照度≤0.005 Lux。 2、调整角度：水平：-28°~28°;垂直：0°~75°。 3、宽动态≥120dB。 4、支持3D数字降噪。 5、图像尺寸≥1920×1080。 6、支持饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调。 7、日夜转换方式：白天,黑夜,自动,定时。 8、背光设置：宽动态,背光补偿,强光抑制。 9、视频压缩标准：H.265 / H.264。 10、视频压缩码率：256 Kbps~8192Kbps。 11、通讯接口：六芯航空头网络接口。 12、TF卡槽：1个MicroSD。 13、工作温度和湿度：-40℃~75℃，湿度小于95%(无凝结)。 14、电源供应：六芯航空头：DC 9~36V。 15、功耗：5W MAX。 16、红外照射距离：10-30米。 17、防暴等级：IK10。 18、音频输入内置MIC。 19、配备4米长摄像机延长线转接线。 20、支持4G，支持APN设置，支持G28181协议 |  |  |
| 4 | 车载摄像机 | 1 | 台 | 1、最低照度≤0.005 Lux。 2、调整角度，水平: -20°~20°；垂直: -15°~25°。 3、宽动态≥120dB。 4、支持3D数字降噪。 5、图像尺寸≥1920×1080。 6、支持饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调。 7、日夜转换方式：白天,黑夜,自动,定时 。 8、背光设置：宽动态,背光补偿,强光抑制。 9、视频压缩标准：H.265 / H.264。 10、视频压缩码率：256 Kbps~8192Kbps。 11、通讯接口：六芯航空头网络接口。 12、TF卡槽：1个，MicroSD。 13、工作温度和湿度：-40℃~75℃，湿度小于95%(无凝结)。 14、电源供应：六芯航空头：DC 9~36V。 15、功耗：5W MAX。 16、红外照射距离：10-30米。 17、防护等级：IP68。 18、配备4米长摄像机延长线转接线。 19、支持4G，支持APN设置，支持G28181协议 |  |  |
| 5 | 电子脚扣（含专用测距终端） | 1 | 付 | 1、采用硬质不锈钢一次成型，符合GB4208-2008中IP57等级，可以防止数控钳剪断；脚扣环部可调节大小，有长度调节带，支持不少于三档调节大小，可实现不同脚踝大小的在押人员佩戴。 2、内置B级防破解锁芯，有效防拆除。 3、高精度定位，实现室内外环境下的定位服务，并在专用测距终端上显示脚扣位置，并将位置信息上传至指挥管理中心；当在押人员押解或者脱逃时，可实时在警务终端APP和管控平台上监测在押人员位置。 4、发生超距或遭非法拆卸时，自动启动语音报警。 5、通讯频段：支持GSM850/GSM900，支持GSM(语音)、GPRS（数据）。 6、 重复充电，可在佩戴在手或者脚上时正常充电而无需取下，可通过专用充电器对电子脚扣进行充电。 7、电子脚扣与专用测距终端通信要求：电子脚扣超过60s未向配套的专用测距终端发送位置信息或者通信终端时，电子脚扣、专用测距终端与指挥管理中心应发出报警声。 8、 警戒距离与报警：电子脚扣与专用测距终端之间的距离超过设定范围时，专用测距终端应发出报警声。 9、 续航时间：连续工作时间≥72小时。 ▲10、设备高低温工作要求：温度+ 55±2C和温度-10±3C,保持时间16h,不应发出报警和故障信号及启动声音警报装置。（请提供满足此功能第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 11、专用测距终端：可设定工作任务；可设定与电子脚扣关联；可发送设备超距、低电压等报警信息；可在手机地图上查看电子脚扣（环带）位置。 ▲12、对产品施加3000N的纵向静拉力，3000N的横向静拉力，各保持30S，金属脚扣不应被打开，镣体上不产生永久变形或裂缝，金属脚扣应能正常开启和锁闭。（请提供满足此功能第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 13、设备含：电子脚扣；专用警用终端（含配套应用APP）。 14、移动端APP：任务正常执行中，显示当前与被监管人员的距离，脚扣设备电量、脚扣设备状态等；在任务状态下，可在地图上分别查询当前App的位置和脚扣设备的当前位置；支持脚扣设备的超距告警、拆除告警、离线告警、低电告警、位置丢失告警等；开启任务后，可主动发送开启或关闭告警音，使脚扣发出或关闭类似“我是逃犯”等告警音；任务结束时，只有在脚扣设备和专用测距终端处于安全距离范围内时，方可结束任务；支持APP远程同步服务器版本号，可选择自动升级或者暂不更新。 ▲15.脚扣处于工作状态，空气放电±8000V,接触放电 ± 6000V，不应发出报警和故障信号及启动声警报装置。（请提供满足此功能第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 16.专用测距终端性能：5.0HD（1920*1080），TFT，工业级电容屏；8核，64位，1.4G主频；安卓7.0系统；3800mAH；蓝牙BT4.0；工作温度-20℃-50℃；参考尺寸157.36*79.1*11.5mm；前置摄像头500万像素，后置摄像头1300万像素；网络支持GSM：850/900/1800/1900，WCDMA：850/900/1900/2100，TDD-LTE：B38/39/40/41，FDD-LTE：B1/3/7，CDMA:800；RAM:3G，ROM：32G；参考重量224.36g |  |  |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  |  |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，质保期2年。 |  |
| 合同签订期 |  |  |  |  | 自成交通知书发出之日起10个工作日内 |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |  | 自签订合同之日起30个工作日内交货，按照采购人要求时间安装调试完毕交付使用。采购人指定地点 |  |
| 付款方式 |  |  |  |  | 本项目无预付款，成交供应商在系统安装调试完毕并验收合格后5个工作日内，按合同价款5%向采购人缴纳履约保证金，采购人在收到履约保证金后10个工作日内，按合同价款100%向供应商支付货款，供应商收到货款后5个工作日内向采购人提供相应金额合法发票。在质保期到期后无质量问题，采购人应在10个工作日内将履约保证金退还（不计利息）。 |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  | 一、安装、调试、验收与培训 1、安装、调试 （1）由成交供应商负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，成交供应商应在接到采购人通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。 （2）成交供应商负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。 （3）成交供应商应在合同签订时向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。 （4）设备到达最终用户现场后，成交供应商的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。 （5）设备进场后须在接到采购人安装通知后一周内安装调试完毕并交付使用。 （6）本项目所涉及到的系统平台，供应商承诺按采购人要求免费开放二次开发接口。 2、验收 （1）验收标准 竞标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、响应文件等有关内容进行验收。竞标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。 （2）验收程序和方法 ①出厂检验 成交供应商在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求。 ②成交供应商自检 设备在安装地安装完毕后，要求成交供应商对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。 ③验收与最终验收 成交供应商自检后，成交供应商与采购人一同按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。安装完毕后，成交供应商需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。 （3）验收所发生的一切费用均由成交供应商承担。 3、培训要求 （1）成交供应商应根据新仪器特点，免费对采购人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。成交供应商委派的专业技术人员所需费用均由成交供应商承担。 （2）提供现场培训，可根据用户需求举办不定期培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。 二、售后服务保障或维修响应时间要求 1、保修期内：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；在质量保证期内设备运行发生故障时，供货方在接到采购人故障通知后2小时内响应要求，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由供货方承担。质量保证期内供货方有责任对设备进行不定期的巡查检修。 2、保修期外：设备保修期过后，收到用户方通知后2小时内响应，24小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。 |  |
| 知识产权要求 |  |  |  |  | 成交供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由成交供应商承担所有相关责任。 |  |
| 核心产品 |  |  |  |  | 核心产品：2（执法记录仪） 。 |  |
| 验收要求 |  |  |  |  | 1.成交人在签订合同后，供货前须按各分项要求提供产品进行测试，如不满足要求，采购人有权不予验收。造成采购人损失的，采购人有权追究成交人赔偿责任。 2.详见合同条款相关内容。 |  |
| 其他要求 |  |  |  |  | 1.本项目技术参数及性能配置要求中的参考品牌（如有），竞标人的竞标产品相当于或更优的品牌、型号，否则竞标无效，竞标人应根据自身的竞标产品情况在响应文件中如实填写配置、性能参数等材料。 2.标▲的技术指标参数必须满足，竞标产品参数高于标▲要求的，列为正偏离；反之为负偏离。 3.竞标人如需对项目实施地点情况进行现场勘查，可自行前往。 |  |